Somonino dnia 08.01.2019r.

Zmian SIWZ

ZAINTERESOWANI

/ wszyscy/

ZP.271.42.2018

Dotyczy:  „Dostawy pojazdu wielofunkcyjnego”.

W związku z koniecznością dokonania zmian w opisie technicznym przedmiotu zamówienia dokonuje się następujących zmian w SIWZ:

1. W części 2 SIWZ dokonuje się zmiany załącznika nr 1 do formularza oferty (załącznik 2.1)  który otrzymuje brzmienie:

Załącznik nr 1 do Oferty

SZCZEGÓŁOWY OPIS OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tabelę wypełnia Wykonawca w odniesieniu do wymagań określonych przez Zamawiającego w kolumnie II. Minimalne wymagania techniczno-użytkowe podstawowe. Kolumnę III. w tabeli, należy wypełnić stosując słowa „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku żądania wykazania wpisu określonych parametrów, należy wpisać oferowane konkretne, rzeczowe wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości lub poświadczy nieprawdę, oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie będzie odpowiadała treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP).

WYMAGANIA DLA POJAZDU WIELOFUNKCYJNEGO

| L.p | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | SPEŁNIA | NIE SPEŁNIA |
| I | Opis podwozia |  |  |
| 1 | Podwozie używane nie starsze niż 2009 rok | marka …………............. |  |
| 2 | Przebieg maksymalny 350 000 km |  |  |
| 3 | Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu max. 18 Ton |  |  |
| 4 | Moc silnika min. 280 KM | moc - ………KM |  |
| 5 | Pojemność silnika maksymalnie 7000 ccm3 |  |  |
| 6 | Kabina min. 2 osobowa |  |  |
| 7 | Wydech skierowany do dołu |  |  |
| 8 | Rozstaw osi 4100 - 4300 mm |  |  |
| 9 | Zawieszenie przód resory |  |  |
| 10 | Zawieszenie tył pneumatyczne |  |  |
| 11 | Rozmiar kół 80/R 22,5" |  |  |
| 12 | Koła tylne bliźniacze. |  |  |
| 13 | Koło zapasowe min. 1 szt |  |  |
| 14 | Płomieniowe urządzenie rozruchowe lub równoważne |  |  |
| 15 | Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30%. |  |  |
| 16 | Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody. |  |  |
| 17 | Podgrzewany filtr paliwa. |  |  |
| 18 | Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika |  |  |
| 19 | Sprężarka powietrza. |  |  |
| 20 | Napęd na koła tylne 4x2 |  |  |
| 21 | Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi. |  |  |
| 22 | Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny. |  |  |
| 23 | Zbiornik paliwa min. 150 litrów. |  |  |
| 24 | Układ kierowniczy lewostronny wspomagany hydraulicznie. |  |  |
| 25 | Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja |  |  |
| 26 | Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowana ABS lub równoważne |  |  |
| 27 | System anty poślizgowy ASR lub równoważne. |  |  |
| 28 | Układ stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważne. |  |  |
| 29 | Zawieszenie kabiny na sprężynach walcowych. |  |  |
| 30 | Centralny zamek sterowany zdalnie. |  |  |
| 31 | Szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana. |  |  |
| 32 | Lusterko krawężnikowe prawe |  |  |
| 33 | Lusterko przednie po stronie pasażera „dojazdowe” (zgodne z EU). |  |  |
| 34 | Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym. |  |  |
| 35 | Klimatyzacja bezfreonowa. |  |  |
| 36 | Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera. |  |  |
| 37 | Schowek nad szybą przednią. |  |  |
| 38 | Komputer pokładowy w języku polskim |  |  |
| 39 | Światła do jazdy dziennej. |  |  |
| 40 | Boczne światła obrysowe. |  |  |
| 41 | Radio CD z min. 2 głośnikami |  |  |
| 42 | Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów |  |  |
| 43 | Akumulatory nie wymagające konserwacji |  |  |
| 44 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| 45 | Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne |  |  |
| 46 | Belka ostrzegawcza koloru pomarańczowego na dachu pojazdu |  |  |
| 47 | Przewód do pompowania 20m z manometrem |  |  |
| 48 | Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia |  |  |
| 49 | Cyfrowy tachograf tego samego producenta co podwozie |  |  |
| II | Opis zabudowy |  |  |
| 1 | Zbiornik - cylindryczny zbiornik ze stali węglowej o podwyższonej odporności na korozję z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika - grubość blachy min. 6 mm - objętość min. 8400 litrów - posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach - rama pomocnicza malowana w kolorze ramy podwozia |  |  |
| 2 | Podziały zbiornika - komora na wodę brudną i osad o poj. min. .4500 l - komora na wodę czystą o poj. min. 3200 l - komora wody technicznej kompresora min. 700 l |  |  |
| 3 | Napełnianie komory wody - rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem - sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C - system zabezpieczający przed skażeniem wody - pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem, |  |  |
| 4 | Opróżnianie komory szlamu - tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien lub inne rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego - ruchoma klapa kontrolna w tłoku wygarniającym |  |  |
| 5 | Dennica zamykająca - otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz - uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą - olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej - ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi - stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności |  |  |
| 6 | Koryto zrzutowe szlamu - z blachy nierdzewnej - zamontowane pod dennicą |  |  |
| 7 | Kontrola napełnienia komory szlamu - rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu - chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej - możliwość czyszczenia bez demontażu |  |  |
| 8 | Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej - DN110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym ręcznie - DN 110 ssący - złącze typu strażackiego - zaślepki transportowe, odpowietrzniki |  |  |
| 9 | Zrzut wody z nad szlamu - możliwość odsączenia wody z nad szlamu z komory za tłokiem wygarniającym poprzez oddzielny system pływakowy pozwalający na zrzut tylko osadów płynnych |  |  |
| 10 | Pompa ssąca z płaszczem wodnym ( bez łopatek) zamontowana na ramie pomocniczej o poniższych parametrach: - chłodzona oraz uszczelniana za pomocą płaszcza (pierścienia)wodnego - zabezpieczenie przed przegrzaniem kompresora - wydajność ssania min. 1200 m³/h – do pracy ciągłej - minimalny głębokość ssania 6 m od poziomu jezdni - pompa nie wymagająca smarowania olejem |  |  |
| 11 | Napęd pompy ssącej - z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny |  |  |
| 12 | System zabezpieczający pompę ssącą - separator odzyskujący skroploną parę wodną wydostającą się z kompresora - system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bara - czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrznego zasysanego - pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym - możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: (ssanie/atmosfera/tłoczenie) |  |  |
| 13 | Pompa wysokociśnieniowa: - pompa nurnikowa - wydajność min 330 l/min w zakresie od 170 do 180 Bar - zabudowana wysoko na ramie pomocniczej |  |  |
| 14 | Napęd pompy wysokociśnieniowej - poprzez przekładnię montowaną na wale napędowym (wał kardana) |  |  |
| 15 | Rurociągi pompy ciśnieniowej a) filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN250 ze stali nierdzewnej o przepływie min. 350 l/min., dokładności czyszczenia min. 300 mikronów, zabudowany bezpośrednio na pompie. - pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody |  |  |
| 16 | System zabezpieczający pompę wodną: - pneumatycznie regulowany zawór membranowy - bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia - akustyczny sygnał niskiego stanu wody - zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody |  |  |
| 17 | Wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo i ręcznie - zainstalowany horyzontalnie na zbiorniku - wysięgnik i kołowrót zespolony i stanowiący jeden zespół - hydrauliczny napęd wszystkich funkcji - wysięgnik podnoszony o kąt min 48 stopni - wysięgnik obracany o kąt min 230 stopni - zasięg na bok lewy i prawy min. 4700 mm – mierzony od osi obrotu bębna na wąż ssawny - pokrywa rewizyjna do czyszczenia - nawinięty wąż ssawny DN110 o długości min. 20m zakończony złączem strażackim |  |  |
| 18 | Główny kołowrót ciśnieniowy: - zainstalowany na tylnej dennicy - sterowany hydraulicznie - pojemność: min. 120 m. węża DN25 - uchylny o kąt min 180 stopni na stronę lewą - zasięg pracy w poziomie min. 1200 mm - licznik wysuwu węża ciśnieniowego - bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża - automatyczne układanie węża ciśnieniowego |  |  |
| 19 | Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy: - z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem - szpula kołowrotu wykonana ze stali nierdzewnej - pojemność: min. 60m węża DN13 - pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem - napęd hydrauliczny - ręczne układanie węża |  |  |
| 20 | Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w: - włącznik główny - włącznik jazda - włącznik luz - włącznik praca - włącznik lamp błyskowych - włącznik lamp roboczych - włącznik systemu ogrzewania wody czystej - kontrolki pracy układu ogrzewania |  |  |
| 21 | Stanowisko obsługi II: zamontowane na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej posiadające: - wskaźniki: - licznik obrotów silnika podwozia: - kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu - kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku - kontrolka wyłącznika awaryjnego - licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań - przełączniki: - praca kompresora: włącz / wyłącz - ciśnienie: włącz / wyłącz - zawór klapowy: otwórz / zamknij - regulacja obrotów silnika (+/-) - wyłącznik awaryjny - sterowanie wysięgnikiem - stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi: - rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego - otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z wężem wysokociśnieniowym - potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego. |  |  |
| 22 | Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za: - ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij - podnoszenie dennicy: podnieś/opuść |  |  |
| 23 | Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu z jego lewej strony wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w: - licznik pracy kompresora - licznik pracy pompy wysokociśnieniowej - wyłącznik awaryjny - kontrolka wyłącznika awaryjnego - kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony - kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie - kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty - kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona - kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz |  |  |
| 24 | Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w: - włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego - kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego |  |  |
| 25 | Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (bezprzewodowe) - funkcje pilota sterowania radiowego: - podnoszenie / opuszczanie - wysuwanie / wsuwanie - obrót : lewo / prawo - zwijanie/rozwijanie węża ssawnego - praca kompresorem: ssanie / tłoczenie - zawór klapowy: otwarty / zamknięty - ciśnienie wody: włącz/wyłącz - obroty silnika +/-wyłącznik awaryjny |  |  |
| 26 | Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C. - urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia - podgrzewacz o mocy ok 25000 kcal/h - pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h - obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej |  |  |
| 27 | Stelaże na węże ssawne: - po lewej i prawej stronie pojazdu wykonane ze stali kwasoodpornej - długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia |  |  |
| 28 | Skrzynki na wyposażenie: - wykonane ze stali kwasoodpornej - zamykana na klucz z drzwiczkami – skrzynka z lewej strony - otwierana pokrywa zabezpieczająca – skrzynka z prawej strony - długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca |  |  |
| 29 | Węże na wyposażeniu - wąż ciśnieniowy główny min.120 m, DN 25 w oplocie tekstylnym - wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 m, DN 13 - wąż ssący min. 2 sztuki po min. 3 metry (dopasowane do długości skrzynek na węże) |  |  |
| 30 | Oświetlenie do pracy nocnej - lampa ledowa montowana na stałe szt. 1 po lewej stronie u góry zabudowy - lampa ledowa montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego – 1 szt. - lampa ledowa montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego - lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem lub lampa bezprzewodowa z ładowarką |  |  |
| 31 | Oświetlenie ostrzegawcze - belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy - lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu |  |  |
| 32 | Uchwyty transportowe dla: - węża ciśnieniowego DN25 - węża ciśnieniowego DN13 - pistoletu wysokociśnieniowego |  |  |
| 33 | Lakierowanie - zabudowa lakierowana w jednym kolorze - piaskowanie lub śrutowanie wszystkich elementów - podkład - wypełniacze - powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 µ) - powłoka wewnątrz zbiornika farba do zbiorników balastowych jednostek pływających |  |  |
| 34 | Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze: - folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu - opisane wszystkie zawory hydrauliczne |  |  |
| 35 | Wyposażenie pojazdu - dysze na wąż DN25– 3 sztuki - dysze na wąż DN13 – 2 sztuki - dysze do pistoletu ciśnieniowego – 2 sztuki - „Banan” szt. 1 - rolka prowadząca na właz kanału - szt. 1 - rolka prowadząca dolna - gracka wygarniająca - umywalka z ciepłą wodą - inżektor wykonany ze stali nierdzewnej - wciągarka elektryczna - pojemnik na śmieci - lampa przenośna lub lampa bezprzewodowa |  |  |
| 36 | Wymagane dokumenty wraz z ofertą - rysunek 2 D zawierający wymiary oraz masy pojazdu - rysunek 3D – strona lewa, strona prawa, tył, od góry, z zaznaczeniem głównych podzespołów ( pompa wody, kompresor, układ ogrzewania) - atest na wąż ciśnieniowy - karta katalogowa kompresora - karta katalogowa pompy wody |  |  |
| 37 | Dokumenty wymagane wraz z pojazdem: - książkę gwarancyjną - instrukcje obsługi podwozia oraz zabudowy - katalog części zamiennych w formie rysunkowej - dokumenty wymagane do rejestracji |  |  |

Prawą stronę tabeli, należy wypełnić stosując „X” w kolumnie spełnia „spełnia” lub „nie spełnia”, zaś w przypadku  wyższych wartości niż minimalne - wykazane w tabeli należy wpisać oferowane wartości techniczno-użytkowe. W przypadku, gdy Wykonawca w którejkolwiek z pozycji wpisze słowa „nie spełnia” lub zaoferuje niższe wartości oferta zostanie odrzucona, gdyż jej treść nie odpowiada treści SIWZ (art. 89 ust 1 pkt 2 ustawy PZP )

…………………………………………………..

Podpis i imienna pieczątka wykonawcy

2. W części 5 SIWZ dokonuje się zmiany opisu technicznego sprzętu, który otrzymuje brzmienie:

##### Część 5: OPIS TECHNICZNY SPRZĘTU

Opis podwozia pojazdu do SIWZ:

- Podwozie używane nie starsze niż 2009 rok

- Przebieg maksymalny 350 000 km

- Dopuszczalna Masa Całkowita pojazdu maksymalnie. 18 Ton

- Moc silnika min. 280 KM

- Pojemność silnika maksymalnie 7000 ccm3

- Kabina min. 2 osobowa

- Wydech skierowany do dołu

- Rozstaw osi 4100 - 4300 mm

- Zawieszenie przód resory

- Zawieszenie tył pneumatyczne

- Rozmiar kół 80/R 22,5"

- Koła tylne bliźniacze.

- Koło zapasowe min. 1 szt

- Płomieniowe urządzenie rozruchowe lub równoważne

- Miska olejowa dostosowana do kąta przechyłu do 30%.

- Dodatkowy filtr paliwa z oddzielaczem wody.

- Podgrzewany filtr paliwa.

- Przyłącze do zewnętrznego sterowania obrotami silnika.

- Sprężarka powietrza.

- Napęd na koła tylne 4x2

- Blokada mechanizmu różnicowego tylnej osi.

- Zasysanie powietrza u góry z suchym filtrem powietrza z tyłu kabiny.

- Zbiornik paliwa min. 150 litrów.

- Układ kierowniczy lewostronny wspomagany hydraulicznie.

- Układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowana ABS lub równoważne

- System anty poślizgowy ASR lub równoważne.

- Układ stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważne.

- Zawieszenie kabiny na sprężynach walcowych.

- Centralny zamek sterowany zdalnie.

- Szyba przednia ze szkła zespolonego przyciemniana i ogrzewana.

- Lusterko krawężnikowe prawe

- Lusterko  przednie po stronie pasażera „dojazdowe” (zgodne z EU).

- Komfortowe siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym.

- Klimatyzacja bezfreonowa.

- Elektryczne podnośniki szyb drzwi kierowcy i pasażera.

- Schowek nad szybą przednią.

- Cyfrowy tachograf tego samego producenta co podwozie

- Fabryczna aktywacja tachografu – wstępna kalibracja

- Komputer pokładowy w języku polskim

- Światła do jazdy dziennej.

- Boczne światła obrysowe.

- Radio CD z min. 2 głośnikami

- Mechaniczny wyłącznik główny akumulatorów

- Akumulatory nie wymagające konserwacji

- Instrukcja obsługi w języku polskim

- Fartuchy przeciw błotne przednie i tylne

- Belka ostrzegawcza koloru pomarańczowego na dachu pojazdu

- Przewód do pompowania 20m z manometrem

- Podnośnik hydrauliczny dostosowany do podwozia

Opis zabudowy pojazdu do SIWZ

- Zbiornik

    - cylindryczny zbiornik ze stali węglowej  o podwyższonej odporności na korozję z wypukłymi dennicami oraz pierścieniami wzmacniającymi zbiornika

    - grubość blachy min. 6 mm

    - objętość min. 8400 litrów

    - posadowiony na ramie pomocniczej w siodle stabilizacyjnym i na łożyskach

    - rama pomocnicza malowana w kolorze ramy podwozia

- Podziały zbiornika

  - komora na wodę brudną i osad o poj. min. .4500  l

b) komora na wodę czystą  o poj. min.  3200 l

c) komora wody technicznej kompresora min. 700 l

- Napełnianie komory wody

- rurociąg min. DN 50 z zasuwą odcinającą wraz z filtrem

- sprzęgło do węża strażackiego typu Storz C

- system zabezpieczający przed skażeniem wody

- pomiar ilości wody w zbiorniku za pomocą wskazówkowego miernika połączonego z pływakiem,

- Opróżnianie komory szlamu

- tłokiem wygarniającym połączonym z tylną dennicą za pomocą cięgien lub inne rozwiązanie zaakceptowane przez Zamawiającego

- ruchoma klapa kontrolna w tłoku wygarniającym

- Dennica zamykająca

- otwierana do góry, z tyłu na całym przekroju zbiornika, wzmocniona na zewnątrz

- uszczelnienie pomiędzy płaszczem a dennicą

- olejoodporna uszczelka gumowa ułożona w szczelinie ustalającej

- ryglowanie dennicy hydraulicznymi zaciskami przegubowymi

- stanowisko z zaworami dla sterowania dennicy w miejscu umożliwiającym ciągłą obserwację czynności

- Koryto zrzutowe szlamu

- z blachy nierdzewnej

- zamontowane pod dennicą

- Kontrola napełnienia komory szlamu

- rurowy wskaźnik napełnienia zbiornika osadu z poliwęglanu

- chroniony na całej wysokości osłoną z blachy kwasoodpornej

- możliwość czyszczenia bez demontażu

- Króćce ssania i opróżniania umieszczone w dennicy tylnej

- DN110 ssąco-spustowy z zaworem sterowanym ręcznie

- DN 110 ssący

- złącze typu strażackiego

- zaślepki transportowe, odpowietrzniki

- Zrzut wody z nad szlamu

- możliwość odsączenia wody z nad szlamu z komory za tłokiem wygarniającym poprzez oddzielny system pływakowy pozwalający na zrzut tylko osadów płynnych

- Pompa ssąca z płaszczem wodnym ( bez łopatek)  zamontowana na ramie pomocniczej o   poniższych parametrach:

- chłodzona oraz uszczelniana za pomocą płaszcza (pierścienia)wodnego

- zabezpieczenie przed przegrzaniem kompresora

- wydajność ssania min. 1200 m³/h – do pracy ciągłej

- minimalny głębokość ssania 6 m od poziomu jezdni

- pompa nie wymagająca smarowania olejem

- Napęd pompy ssącej

- z przystawki odbioru mocy podwozia poprzez silnik hydrauliczny

- System zabezpieczający pompę ssącą

- separator odzyskujący skroploną parę wodną wydostającą się z kompresora

- system rurociągów ssących z zaworem zwrotnym i z atestowanym zaworem bezpieczeństwa ustawionym na 0,5 bara

- czterodrożny zawór regulacji przebiegu strumienia powietrznego zasysanego

- pneumatyczne sterowanie zaworem czterodrożnym

- możliwość ustawienia zaworu w 3 pozycjach: (ssanie/atmosfera/tłoczenie)

- Pompa wysokociśnieniowa:

- pompa nurnikowa

- wydajność min 330 l/min w zakresie od 170 do 180 Bar

- zabudowana wysoko na ramie pomocniczej

- Napęd pompy wysokociśnieniowej

- poprzez przekładnię montowaną na wale napędowym (wał kardana)

- Rurociągi pompy ciśnieniowej

a) filtr przepływu w aluminiowej obudowie z wkładem siatkowym min. DN250 ze stali      nierdzewnej o przepływie min. 350 l/min., dokładności czyszczenia min. 300 mikronów, zabudowany bezpośrednio na pompie.

- pneumatyczne opróżnianie układu wodnego z resztek wody

16) System zabezpieczający pompę wodną:

- pneumatycznie regulowany zawór membranowy

- bezstopniowa regulacja wydatku i ciśnienia

- akustyczny sygnał niskiego stanu wody

- zabezpieczenie pompy w przypadku braku wody

17) Wysięgnik hydrauliczny z kołowrotem na wąż ssawny sterowany radiowo i ręcznie

- zainstalowany horyzontalnie na zbiorniku

- wysięgnik i kołowrót zespolony i stanowiący jeden zespół

- hydrauliczny napęd wszystkich funkcji

- wysięgnik podnoszony o kąt min 48 stopni

- wysięgnik obracany o kąt min 230 stopni

- zasięg na bok lewy i prawy  min. 4700 mm – mierzony od osi obrotu bębna na wąż ssawny

- pokrywa rewizyjna do czyszczenia

- nawinięty wąż ssawny DN110 o długości min. 20m zakończony złączem strażackim

18) Główny kołowrót ciśnieniowy:

- zainstalowany na tylnej dennicy

- sterowany hydraulicznie

- pojemność: min. 120 m. węża  DN25

- uchylny o kąt min 180 stopni na stronę lewą

- zasięg pracy w poziomie min. 1200 mm

- licznik wysuwu węża ciśnieniowego

- bezstopniowe hydrauliczne rozwijanie i nawijanie węża

- automatyczne układanie węża ciśnieniowego

19) Pomocniczy kołowrót ciśnieniowy:

- z prawej strony zabudowy pod zbiornikiem

- szpula kołowrotu wykonana ze stali nierdzewnej

- pojemność: min. 60m węża DN13

- pistolet wysokociśnieniowy z uchwytem

- napęd hydrauliczny

- ręczne układanie węża

20) Stanowisko obsługi I znajdujące się w kabinie kierowcy wyposażone w:

- włącznik główny

- włącznik jazda

- włącznik luz

- włącznik praca

- włącznik lamp błyskowych

- włącznik lamp roboczych

- włącznik systemu ogrzewania wody czystej

- kontrolki pracy układu ogrzewania

21) Stanowisko obsługi II:  zamontowane na stelażu głównego kołowrotu węża ciśnieniowego  w zamykanej wodoszczelnej szafce ze stali nierdzewnej posiadające:

*wskaźniki:

- licznik obrotów silnika podwozia:

- kontrolka stanu napełnienia zbiornika osadu

- kontrolki poziomu wody czystej w zbiorniku

- kontrolka wyłącznika awaryjnego

- licznik rozwinięcia węża ciśnieniowego z możliwością kasowania wskazań

*przełączniki:

- praca kompresora: włącz / wyłącz

- ciśnienie: włącz / wyłącz

- zawór klapowy: otwórz / zamknij

- regulacja obrotów silnika (+/-)

- wyłącznik awaryjny

- sterowanie wysięgnikiem

*stanowisko z ręcznie sterowanymi zaworami hydraulicznymi:

- rozwijanie / zwijanie węża ciśnieniowego

- otwieranie / zamykanie w poziomie bębna z wężem wysokociśnieniowym

- potencjometr sterujący prędkością zwijania i rozwijania węża ciśnieniowego

22) Stanowisko sterowania III: z boku tylnej części zbiornika odpowiedzialne za:

- ryglowanie tylnej dennicy: otwórz/zamknij

- podnoszenie dennicy: podnieś/opuść

23) Stanowisko obsługi IV: umieszczone z tyłu pojazdu z jego lewej strony wykonane ze stali nierdzewnej wyposażone w:

- licznik pracy kompresora

- licznik pracy pompy wysokociśnieniowej

- wyłącznik awaryjny

- kontrolka wyłącznika awaryjnego

- kontrolka pracy kompresora: włączony / załączony

- kontrolka pracy kompresora: ssanie / tłoczenie

- kontrolka zaworu klapowego: otwarty / zamknięty

- kontrolka pracy pompy wysokociśnieniowej: włączona / wyłączona

- kontrolka ciśnienia w układzie: włącz / wyłącz

24) Stanowisko obsługi V umieszczone z boku zabudowy w jej przedniej części wyposażone w:

- włącznik przedmuchu pneumatycznego układu wysokociśnieniowego

- kontrolka pracy układu chłodzenia oleju hydraulicznego

25) Stanowisko sterowania wysięgnikiem hydraulicznym (bezprzewodowe)

*funkcje pilota sterowania radiowego:

- podnoszenie / opuszczanie

- wysuwanie / wsuwanie

- obrót : lewo / prawo

- zwijanie/rozwijanie węża ssawnego

- praca kompresorem: ssanie / tłoczenie

- zawór klapowy: otwarty / zamknięty

- ciśnienie wody: włącz/wyłącz

- obroty silnika +/-

- wyłącznik awaryjny

26) Ogrzewanie zimowe gwarantujące pracę w temperaturze do -15 stopni C.

- urządzenie grzewcze zasilane ze zbiornika paliwa podwozia

- podgrzewacz o mocy ok 25000 kcal/h

- pompa obiegowa o wydajności min. 6000 l/h

- obieg wody w zamkniętym układzie ciśnieniowym poprzez: pompę wysokociśnieniową, węże ciśnieniowe, powrót do zbiornika wody czystej

27) Stelaże na węże ssawne:

- po lewej i prawej stronie pojazdu wykonane ze stali kwasoodpornej

- długość dopasowana do możliwości zabudowy podwozia

28) Skrzynki na wyposażenie:

- wykonane ze stali kwasoodpornej

- zamykana na klucz z drzwiczkami – skrzynka z lewej strony

- otwierana pokrywa zabezpieczająca – skrzynka z prawej strony

- długość całkowita uzależniona od wolnego miejsca

29) Węże na wyposażeniu

- wąż ciśnieniowy główny min.120 m, DN 25 w oplocie tekstylnym

- wąż ciśnieniowy pomocniczy min. 60 m, DN 13

- wąż ssący min. 2 sztuki po min. 3 metry (dopasowane do długości skrzynek na węże)

30) Oświetlenie do pracy nocnej

- lampa ledowa montowana na stałe szt. 1 po lewej stronie u góry zabudowy

- lampa ledowa montowana na obudowie kołowrotu ciśnieniowego głównego – 1 szt.

- lampa ledowa montowana na końcu wysięgnika węża ssawnego

- lampa przenośna z kablem min. 15 m i automatycznym zwijadłem lub lampa bezprzewodowa z ładowarką

31) Oświetlenie ostrzegawcze

- belka oświetleniowa ostrzegawcza na kabinie kierowcy

- lampa ostrzegawcza z tyłu pojazdu

32) Uchwyty transportowe dla:

- węża ciśnieniowego DN25

- węża ciśnieniowego DN13

- pistoletu wysokociśnieniowego

33) Lakierowanie

- zabudowa lakierowana w jednym kolorze

- piaskowanie lub śrutowanie wszystkich elementów

- podkład

- wypełniacze

- powłoka zewnętrzna (warstwa zewnętrzna nie mniej niż 100 µ)

- powłoka wewnątrz zbiornika farba do zbiorników balastowych jednostek pływających

34)  Okleiny (oznakowanie) ostrzegawcze:

- folia odblaskowa wg normy DIN 30710 z przodu i z tyłu pojazdu

- opisane wszystkie zawory hydrauliczne

35)  Wyposażenie pojazdu

- dysze na wąż DN 25 – 3 sztuki

- dysze na wąż DN13 – 2 sztuki

- dysze do pistoletu ciśnieniowego – 2 sztuki

- „Banan” szt. 1

- rolka prowadząca na właz kanału - szt. 1

- rolka prowadząca dolna

- gracka wygarniająca

- umywalka z ciepłą wodą

- inżektor wykonany ze stali nierdzewnej

- wciągarka elektryczna

- pojemnik na śmieci

- lampa przenośna lub lampa bezprzewodowa

36)   Wymagane dokumenty wraz z ofertą

- rysunek 2 D zawierający wymiary oraz masy pojazdu

- rysunek 3D – strona lewa, strona prawa, tył, od góry, z zaznaczeniem głównych podzespołów ( pompa wody, kompresor, układ ogrzewania)

- atest na wąż ciśnieniowy

- karta  katalogowa kompresora

- karta katalogowa pompy wody

37. Dokumenty wymagane wraz z pojazdem:

- książkę gwarancyjną

- instrukcje obsługi podwozia oraz zabudowy

- katalog części zamiennych w formie rysunkowej

- dokumenty wymagane do rejestracji

3. W załączniku nr 1 do formularza oferty oraz w opisie technicznym sprzętu zawartym w części 5 SIWZ elementy wykreślone ulegają usunięciu, natomiast elementy zaznaczone kolorem czerwonym zostają dodane lub zmienione.

Wójt Gminy                                                                                                                                                                      /-/Marian Kowalewski