Analiza emisji zanieczyszczeń do powietrza

Budowa bazy magazynowo-transportowej w Somoninie przy ul. Ceramicznej na działkach ewidencyjnych 42/2, 42/3, 43/1 obręb Somonino

Opracowała: dr inż. Maria Skrętowicz OPRACOWANO W FIRMIE: LACERTA ANALIZY ŚRODOWISKOWE Joanna Łukaszewska ul. 10 Lutego 33 / 511; 81-364 Gdynia e-mail: biuro@analizysrodowiskowe.pl kom: +48 796 506 881 NIP: 5832903933

Październik 2019

Spis treści

1.	Opis metodyki obliczeniowej	3

2.	Róża wiatrów	3

3.	Zestawienie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery	5

4.	Źródła emisji	5

4.1	Emisja zorganizowana	6

4.2	Emisja niezorganizowana	7

5. Ustalenie zakresu obliczeń	10

5.1. Zakres skrócony  - metodyka	10

5.2. Zakres pełny - metodyka	10

5.3. Ustalenie zakresu obliczeń	11

5.4. Zestawienie maksymalnych stężeń w sieci receptorów	11

6. Zestawienie emisji z analizowanych emitorów	20

7. Łączna emisja roczna i maksymalna	21

8. Podsumowanie	21

# Opis metodyki obliczeniowej

W niniejszym opracowaniu, w celu określenia oddziaływania przedmiotowej inwestycji na stan powietrza wykonana została komputerowa symulacja modelowania poziomów stężeń substancji.

Do obliczeń  uwzględniono następujące parametry:

- Warunki meteorologiczne (róża wiatrów – Stacja meteorologiczna Piła),

- Aerodynamiczną szorstkość terenu,

- Tło zanieczyszczeń na rozpatrywanym terenie,

- Geometryczne położenie źródeł emisji w przyjętej sieci obliczeniowej,

- Analizy i prognozy ruchu dla analizowanego terenu,

- Czas pracy emitorów liniowych.

Obliczenia stężeń maksymalnych i warunków ich postępowania, stężeń średnio rocznych, 
a także obliczenia stężeń 60-minutowych zostały wykonane zgodnie z referencyjną metodyką modelowania poziomów substancji w powietrzu określoną w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87), za pomocą programu komputerowego Operat FB zatwierdzony przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie pismem znak BA/147/96.

Prognozowanie stężeń emitowanych zanieczyszczeń w powietrzu

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 uwzględnia wpływ terenu na intensywność rozpraszania się zanieczyszczeń w atmosferze. Wartości podstawowe ww. współczynników, obowiązujące dla poszczególnych rodzajów pokrycia terenu podano 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 16, poz. 87). Najwyższy emitor ma wysokość 14 m, w związku z tym analizowano obszar w promieniu około 700 m, tj. 50-krotności wysokości najwyższego emitora. W tym promieniu występują głównie pola uprawne, w związku z tym przyjęto współczynnik szorstkości terenu współczynnik z0 równy 0,035.

# Róża wiatrów

Do obliczeń wzięto dane meteorologiczne z najbliższej możliwej stacji, tj. Gdańsk-Wrzeszcz. Dominują wiatry z kierunków południowo-zachodnich w związku z powyższym emisje pochodzące z instalacji będą kierowane na tereny obszary niezagospodarowane. Na rysunku 1 przedstawiono roczną różę wiatrów dla stacji Gdańsk-Wrzeszcz, z kolei w tabelach 1 i 2 zestawienie udziałów odpowiednio poszczególnych kierunków i poszczególnych prędkości wiatru.

Rys. 1. Róża wiatrów dla stacji meteorologicznej Gdańsk-Wrzeszcz

Sezon roczny

Liczba obserwacji = 24339

Tab. 1. Zestawienie udziałów poszczególnych kierunków wiatru %

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NNE | ENE | E | ESE | SSE | S | SSW | WSW | W | WNW | NNW | N |
| 8,34 | 4,44 | 3,38 | 3,34 | 9,13 | 12,08 | 11,42 | 14,22 | 12,47 | 8,48 | 6,18 | 6,54 |

Tab. 2. Zestawienie częstości poszczególnych prędkości wiatru %

| 1 m/s | 2 m/s | 3 m/s | 4 m/s | 5 m/s | 6 m/s | 7 m/s | 8 m/s | 9 m/s | 10 m/s | 11 m/s |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16,57 | 14,31 | 16,62 | 14,58 | 13,20 | 8,15 | 6,49 | 4,75 | 3,17 | 0,76 | 1,39 |

# Zestawienie wartości odniesienia i tła zanieczyszczenia atmosfery

Tło substancji określono na podstawie pisma Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska z dnia 30.08.2019 r. nr sprawy DM/GD/063-1/255/19/KM, które stanowi załącznik do opracowania. W tabeli 3 przedstawiono wartości dopuszczalne oraz wartości odniesienia, a także tło zanieczyszczeń emitowanych do powietrza.

Tab. 3. Zestawienie wartości dopuszczalnych i odniesienia oraz tła zanieczyszczenia atmosfery

| Substancja | CAS | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 | - | 280 | 40 | 9 |
| dwutlenek siarki (Ditlenek siarki) | 7446-09-5 | 350 | 20 | 3 |
| tlenki azotu jako NO2 (Ditlenek azotu) | 10102-44-0,10102-43-9 | 200 | 30 | 5 |
| tlenek węgla | 630-08-0 | 30000 | - | 0 |
| amoniak | 7664-41-7 | 400 | 50 | 5 |
| benzen | 71-43-2 | 30 | 5 | 0,1 |
| węglowodory aromatyczne | - | 1000 | 43 | 4,3 |
| merkaptany | - | 20 | 2 | 0,2 |
| węglowodory alifatyczne | - | 3000 | 1000 | 100 |
| pył zawieszony PM 2,5 |  | - | 25 | 7 |

Tło opadu pyłu 20 g/m2/rok

Tło opadu ołowiu 10 mg/m2/rok

Tło opadu kadmu 1 mg/m2/rok

# Źródła emisji

Planowana inwestycja zakłada budowę bazy magazynowo-transportowej w Somoninie przy ul. Ceramicznej na działkach ewidencyjnych 42/2, 42/3 i 43/1. Do bazy będą dostarczane odpady z komunalne z terenu Powiatu Kartuskiego. Zbierane odpady komunalne będą przeładowywane w hali przeładunkowej do kontenerów, a następnie transportowane na składowisko odpadów. Część odpadów, jak np. gruz, czy złom, będzie rozdrabniana i selekcjonowana, następnie przeładowywana do kontenerów i wywożona. Będą również dostarczane odpady niebezpieczne, jak na przykład farby, lekarstwa, oleje, itp., które będą czasowo gromadzone w magazynie, a następnie transportowane na odpowiednie składowiska.

Na terenie bazy przewiduje się miejsca postojowe dla śmieciarek, myjnię zewnętrzną oraz warsztat naprawy pojazdów. Na placu znajdować się będzie waga samochodowa służąca do ważenia pojazdów przyjeżdżających i wyjeżdżających.

Źródłami zanieczyszczenia powietrza związanymi z planowaną działalnością są:

Emisja zorganizowana:

- punktowym źródłem emisji do powietrza będzie wentylator promieniowy wyciągowy zamontowany dachu hali przeładunkowej. W obliczeniach założono montaż wentylatora o wydajności 13 300 m3/h

Emisja niezorganizowana (liniowa):

- pojazdy ciężarowe – śmieciarki o pojemnościach 10, 16 i 22 m3,

- pojazdy dowożące odpady typu bus o pojemności 5 m3,

- pojazdy ciężarowe do wywozu odpadów o pojemności 37 m3.

W tabeli 4 przedstawiono parametry emitorów na terenie inwestycji.

Tab. 4. Parametry emitorów na terenie inwestycji

| Symbol | Nazwa emitora | Wysokość | Przekrój | Prędkość gazów | Temper. gazów | Xe | Ye |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K | m | m |
| E1 | Przejazd śmieciarki i busy | 0,5 L | 200 | 0 | 293 | 285,4 | 264,6 |
| E6 | Ruch ładowarki i koparki | 0,5 L | 34,7 | 0 | 293 | 316,5 | 294,5 |
| E7 | Wentylator hali | 14 | 0,7 | 9,6 | 293 | 305,5 | 286,5 |
| E2 | Wjazd śmieciarki i busy | 0,5 L | 4 | 0 | 293 | 302,5 | 277,5 |
| E3 | Wjazd śmieciarki i busy | 0,5 L | 4 | 0 | 293 | 295 | 287,5 |
| E4 | Przejazd śmieciarek wywożących | 0,5 L | 437 | 0 | 293 | 306,4 | 282,9 |
| E5 | Wjazd śmieciarek wywożących | 0,5 L | 20 | 0 | 293 | 323 | 321 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

## Emisja zorganizowana

Z przeładunku odpadów będą emitowane głównie substancje zapachowoczynne, tj. amoniak 
i związki siarki (merkaptany). Emisję do powietrza obliczono na podstawie założenia stężeń występujących na wylocie z emitora po przejściu przez system dezodoryzacji o skuteczności redukcji odorów na poziomie 75-98%, polegający na zamontowaniu na dachu konstrukcji paroprzepuszczalnych membran.

Założono następujące stężenia substancji odorotwórczych na wylocie z emitora:

- Amoniak < 5 ppm (0,0035 g/m3),

- Merkaptany < 0,000009 g/m3

Emisję substancji do powietrza obliczono na podstawie założonych stężeń oraz wydajności wentylatora i przedstawiono w tabeli 5.

Tab. 5. Emisja maksymalna i roczna z wentylatora hali przeładunkowej

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres kg/h | Mg | 1 okres kg/h |
| amoniak | 0,466 | 1,229 | 0,1403 |
| merkaptany | 0,001197 | 0,00316 | 0,000361 |

## Emisja niezorganizowana

Liniowymi źródłami hałasu będą drogi poruszania się pojazdów dowożących 
i wywożących odpady:

- 15 pojazdów ciężarowych - śmieciarek o pojemnościach 10, 16 i 22 m3,

- 3 pojazdy dowożące odpady typu bus o pojemności 5 m3 wykonujące 2 kursy dziennie (łącznie 6 przejazdów),

- 3 pojazdy ciężarowe do wywozu odpadów o pojemności 37 m3 wykonujące 2 kursy dziennie (łącznie 6 przejazdów).

Pojazdy będą się poruszały jedynie w czasie pracy zakładu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-18:00. Założono prędkość poruszania się pojazdów po terenie zakładu 
w wysokości 20 km/h.

Poniżej przedstawiono dane emitorów liniowych, a w tabelach 6-11 wielkość emisji obliczoną z tych źródeł.

Emitor:	E1 Przejazd  śmieciarki i busy

Wysokość emitora: 	0,5 m

Emitor liniowy o długości: 	197,39 m

Czas emisji:	2640 godz.

Tab. 6. Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej z emitora E1

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres kg/h | Mg | 1 okres kg/h |
| tlenek węgla | 0,00299 | 0,00789 | 0,000901 |
| benzen | 0,0000387 | 0,0001023 | 0,00001167 |
| węglowodory alifatyczne | 0,001257 | 0,00332 | 0,000379 |
| węglowodory aromatyczne | 0,000377 | 0,000996 | 0,0001137 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,00514 | 0,01356 | 0,001548 |
| pył ogółem | 0,000427 | 0,001128 | 0,0001288 |
| - w tym pył do 2,5 µm | 0,000427 | 0,001128 | 0,0001288 |
| - w tym pył do 10 µm | 0,000427 | 0,001128 | 0,0001288 |
| dwutlenek siarki | 0,000425 | 0,001121 | 0,000128 |

Emitor:	E2 Wjazd śmieciarki i busy

Wysokość emitora: 	0,5 m

Emitor liniowy o długości: 	4,24 m

Czas emisji:	2640 godz.

Tab. 7. Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej z emitora E2

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres kg/h | Mg | 1 okres kg/h |
| tlenek węgla | 0,0000299 | 0,0000789 | 9,01E-6 |
| benzen | 3,87E-7 | 1,02E-6 | 1,17E-7 |
| węglowodory alifatyczne | 0,00001257 | 0,0000332 | 3,79E-6 |
| węglowodory aromatyczne | 3,77E-6 | 9,96E-6 | 1,14E-6 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,0000514 | 0,0001356 | 0,00001548 |
| pył ogółem | 4,27E-6 | 0,00001128 | 1,29E-6 |
| - w tym pył do 2,5 µm | 4,27E-6 | 0,00001128 | 1,29E-6 |
| - w tym pył do 10 µm | 4,27E-6 | 0,00001128 | 1,29E-6 |
| dwutlenek siarki | 4,25E-6 | 0,00001121 | 1,28E-6 |

Emitor:	E3 Wjazd śmieciarki i busy

Wysokość emitora: 	0,5 m

Emitor liniowy o długości: 	5 m

Czas emisji:	2640 godz.

Tab. 8. Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej z emitora E3

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres kg/h | Mg | 1 okres kg/h |
| tlenek węgla | 0,0000299 | 0,0000789 | 9,01E-6 |
| benzen | 3,87E-7 | 1,02E-6 | 1,17E-7 |
| węglowodory alifatyczne | 0,00001257 | 0,0000332 | 3,79E-6 |
| węglowodory aromatyczne | 3,77E-6 | 9,96E-6 | 1,14E-6 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,0000514 | 0,0001356 | 0,00001548 |
| pył ogółem | 4,27E-6 | 0,00001128 | 1,29E-6 |
| - w tym pył do 2,5 µm | 4,27E-6 | 0,00001128 | 1,29E-6 |
| - w tym pył do 10 µm | 4,27E-6 | 0,00001128 | 1,29E-6 |
| dwutlenek siarki | 4,25E-6 | 0,00001121 | 1,28E-6 |

Emitor:	E4 Przejazd śmieciarek wywożących

Wysokość emitora: 	0,5 m

Emitor liniowy o długości: 	434,47 m

Czas emisji:	2640 godz.

Tab. 9. Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej z emitora E4

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres kg/h | Mg | 1 okres kg/h |
| tlenek węgla | 0,000898 | 0,00237 | 0,0002706 |
| benzen | 0,00001334 | 0,0000352 | 4,02E-6 |
| węglowodory alifatyczne | 0,000495 | 0,001306 | 0,0001491 |
| węglowodory aromatyczne | 0,0001484 | 0,000392 | 0,0000447 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,002118 | 0,00559 | 0,000638 |
| pył ogółem | 0,0001709 | 0,000451 | 0,0000515 |
| - w tym pył do 2,5 µm | 0,0001709 | 0,000451 | 0,0000515 |
| - w tym pył do 10 µm | 0,0001709 | 0,000451 | 0,0000515 |
| dwutlenek siarki | 0,0001644 | 0,000434 | 0,0000496 |

Emitor:	E5 Wjazd śmieciarek wywożących

Wysokość emitora: 	0,5 m

Emitor liniowy o długości: 	20 m

Czas emisji:	2640 godz.

Tab. 10. Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej z emitora E5

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres kg/h | Mg | 1 okres kg/h |
| tlenek węgla | 0,0000822 | 0,000217 | 0,00002477 |
| benzen | 1,22E-6 | 3,22E-6 | 3,68E-7 |
| węglowodory alifatyczne | 0,0000453 | 0,0001195 | 0,00001364 |
| węglowodory aromatyczne | 0,00001358 | 0,0000359 | 4,09E-6 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,0001939 | 0,000512 | 0,0000584 |
| pył ogółem | 0,00001565 | 0,0000413 | 4,72E-6 |
| - w tym pył do 2,5 µm | 0,00001565 | 0,0000413 | 4,72E-6 |
| - w tym pył do 10 µm | 0,00001565 | 0,0000413 | 4,72E-6 |
| dwutlenek siarki | 0,00001505 | 0,0000397 | 4,54E-6 |

Emitor:	E6 Ruch ładowarki i koparki

Wysokość emitora: 	0,5 m

Emitor liniowy o długości: 	34,67 m

Czas emisji:	2640 godz.

Tab. 11. Zestawienie emisji maksymalnej, rocznej i średniej z emitora E6

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnia |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 okres kg/h | Mg | 1 okres kg/h |
| tlenek węgla | 0,00002376 | 0,0000627 | 7,16E-6 |
| benzen | 3,53E-7 | 9,32E-7 | 1,06E-7 |
| węglowodory alifatyczne | 0,00001309 | 0,0000346 | 3,95E-6 |
| węglowodory aromatyczne | 3,93E-6 | 0,00001037 | 1,18E-6 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,0000561 | 0,000148 | 0,0000169 |
| pył ogółem | 4,52E-6 | 0,00001194 | 1,36E-6 |
| - w tym pył do 2,5 µm | 4,52E-6 | 0,00001194 | 1,36E-6 |
| - w tym pył do 10 µm | 4,52E-6 | 0,00001194 | 1,36E-6 |
| dwutlenek siarki | 4,35E-6 | 0,00001149 | 1,31E-6 |

# 5. Ustalenie zakresu obliczeń

## 5.1. Zakres skrócony  - metodyka

Zgodnie z zapisami Załącznika 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. 2010 nr 16 poz. 87), jeżeli z obliczeń wstępnych, wykonanych zgodnie z pozycją 2.5 i 2.6 ww. rozporządzenia wynika, że spełnione są następujące warunki:

Dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor zastępczy:

Smm≤ 0,1 *D1

Dla zespołu emitorów:

Smm≤ 0,1 *D1

Kryterium opadu pyłu

- to na tym kończy się wymagane dla tego zakresu obliczenia.

Jeżeli nie jest spełniony warunek określony w pkt. 3 to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

Op ≤ Dp - Rp

## 5.2. Zakres pełny - metodyka

Jeżeli nie są spełnione warunki określone w pozycji 3.1 w pkt. 1 i 2 to na całym obszarze, na którym dokonuje się obliczeń, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla danej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:

Smm≤ D1

Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, ze dla zespołu emitorów jest spełniony warunek:

Smm≤ 0,1 *D1

to na tym kończy się obliczenia.

Natomiast dla zespołu emitorów, dla których nie jest spełniony warunek określany powyższym wzorem, lub dla pojedynczego emitora, dla którego nie jest spełniony warunek określany wzorem 3.1, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:

Sa ≤ Da – R

Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeśli jest spełniony warunek określany w pozycji 3.1 w pkt. 3 w pobliżu emitorów nie znajdują się budynki wyższe niż parterowe.

Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole mniejszej niż 10 h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości. Rozróżnia się następujące przypadki:

- gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest nie mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości Z,

- gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości zmieniających się co 1 m, począwszy od geometrycznej wysokości najniższego emitora do wysokości:

- Z	jeżeli Hmax ≥ Z

- Hmax	jeżeli Hmax< Z

gdzie:

Hmaxoznacza najwyższą efektywną wysokość emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich  sytuacji meteorologicznych.

Wszystkie wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów nie mogą przekraczać wartości D1.

Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji 
w powietrzu należy obliczyć, jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek Smm ≤ D1 
w punktach sieci obliczeniowej.

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla 1 godziny jest nie większa niż 0,274 % czasu w roku w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.

## 5.3. Ustalenie zakresu obliczeń

Stężenia maksymalne w poszczególnych okresach, µg/m3

tlenek węgla      D1 = 30000  maks. suma Smm = 63,5 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| E1 | Przejazd śmieciarki i busy | 34,3 |
| E6 | Ruch ładowarki i koparki | 1,779 |
| E2 | Wjazd śmieciarki i busy | 6,37 |
| E3 | Wjazd śmieciarki i busy | 6,37 |
| E4 | Przejazd śmieciarek wywożących | 5,54 |
| E5 | Wjazd śmieciarek wywożących | 9,15 |
|  | Razem | 63,5 |

benzen      D1 = 30  maks. suma Smm = 0,854 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| E1 | Przejazd śmieciarki i busy | 0,445 |
| E6 | Ruch ładowarki i koparki | 0,02643 |
| E2 | Wjazd śmieciarki i busy | 0,0825 |
| E3 | Wjazd śmieciarki i busy | 0,0825 |
| E4 | Przejazd śmieciarek wywożących | 0,0824 |
| E5 | Wjazd śmieciarek wywożących | 0,136 |
|  | Razem | 0,854 |

węglowodory alifatyczne      D1 = 3000  maks. suma Smm = 28,87 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| E1 | Przejazd śmieciarki i busy | 14,43 |
| E6 | Ruch ładowarki i koparki | 0,98 |
| E2 | Wjazd śmieciarki i busy | 2,679 |
| E3 | Wjazd śmieciarki i busy | 2,68 |
| E4 | Przejazd śmieciarek wywożących | 3,055 |
| E5 | Wjazd śmieciarek wywożących | 5,04 |
|  | Razem | 28,87 |

węglowodory aromatyczne      D1 = 1000  maks. suma Smm = 8,66 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| E1 | Przejazd śmieciarki i busy | 4,33 |
| E6 | Ruch ładowarki i koparki | 0,294 |
| E2 | Wjazd śmieciarki i busy | 0,804 |
| E3 | Wjazd śmieciarki i busy | 0,804 |
| E4 | Przejazd śmieciarek wywożących | 0,916 |
| E5 | Wjazd śmieciarek wywożących | 1,512 |
|  | Razem | 8,66 |

tlenki azotu jako NO2      D1 = 200  maks. suma Smm = 119,7 > 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| E1 | Przejazd śmieciarki i busy | 59 |
| E6 | Ruch ładowarki i koparki | 4,2 |
| E2 | Wjazd śmieciarki i busy | 10,95 |
| E3 | Wjazd śmieciarki i busy | 10,95 |
| E4 | Przejazd śmieciarek wywożących | 13,08 |
| E5 | Wjazd śmieciarek wywożących | 21,58 |
|  | Razem | 119,7 |

pył PM-10      D1 = 280  maks. suma Smm = 4,93 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| E1 | Przejazd śmieciarki i busy | 2,452 |
| E6 | Ruch ładowarki i koparki | 0,1694 |
| E2 | Wjazd śmieciarki i busy | 0,455 |
| E3 | Wjazd śmieciarki i busy | 0,455 |
| E4 | Przejazd śmieciarek wywożących | 0,528 |
| E5 | Wjazd śmieciarek wywożących | 0,871 |
|  | Razem | 4,93 |

dwutlenek siarki      D1 = 350  maks. suma Smm = 9,7 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| E1 | Przejazd śmieciarki i busy | 4,87 |
| E6 | Ruch ładowarki i koparki | 0,326 |
| E2 | Wjazd śmieciarki i busy | 0,905 |
| E3 | Wjazd śmieciarki i busy | 0,905 |
| E4 | Przejazd śmieciarek wywożących | 1,016 |
| E5 | Wjazd śmieciarek wywożących | 1,676 |
|  | Razem | 9,7 |

amoniak      D1 = 400  maks. suma Smm = 25,13 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| E7 | Wentylator hali | 25,13 |
|  | Razem | 25,13 |

merkaptany      D1 = 20  maks. suma Smm = 0,0646 < 0,1*D1

| Symbol | Nazwa | 1 okres |
| --- | --- | --- |
| E7 | Wentylator hali | 0,0646 |
|  | Razem | 0,0646 |

Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 7

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| tlenki azotu jako NO2 | tlenek węgla |
|  | benzen |
|  | węglowodory alifatyczne |
|  | węglowodory aromatyczne |
|  | pył PM-10 |
|  | dwutlenek siarki |
|  | amoniak |
|  | merkaptany |

Brak emitorów punktowych emitujących pył

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =    206,8 [m]

Emitor: Wentylator hali

Należy analizować obszar o promieniu 6204 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia.

## 5.4. Zestawienie maksymalnych stężeń w sieci receptorów

W tabelach 12-31 przedstawiono wyniki obliczeń rozprzestrzeniania.

Tab. 12. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,6 | 300 | 190 | 6 | 2 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,012 | 330 | 210 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 0,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,012 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 31 µg/m3.

Tab. 13. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,3 | 303,5 | 193,3 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,014 | 303,5 | 193,3 | 6 | 1 | NNE |
| Częstość przekroczeń D1= 280 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 1,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,014 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 31 µg/m3.

Tab. 14. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,3 | 300 | 190 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,023 | 330 | 210 | 6 | 2 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 1,3 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,023 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 17 µg/m3.

Tab. 15. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,5 | 303,5 | 193,3 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,028 | 303,5 | 193,3 | 6 | 1 | NNE |
| Częstość przekroczeń D1= 350 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 2,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,028 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 17 µg/m3.

Tab. 16. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 15,5 | 300 | 190 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,280 | 330 | 210 | 6 | 2 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 15,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,280 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 25 µg/m3.

Tab. 17. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 30,6 | 303,5 | 193,3 | 6 | 2 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,340 | 303,5 | 193,3 | 6 | 2 | NNE |
| Częstość przekroczeń D1= 200 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 30,6 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,340 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 25 µg/m3.

Tab. 18. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 8,4 | 300 | 190 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,151 | 330 | 210 | 6 | 2 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 8,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Tab. 19. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 16,5 | 303,5 | 193,3 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,183 | 303,5 | 193,3 | 6 | 1 | NNE |
| Częstość przekroczeń D1= 30000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 16,5 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Tab. 20. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń amoniaku w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 25,0 | 170 | 130 | 3 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,279 | 310 | 460 | 3 | 1 | S |
| Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 170 Y = 130 m  i wynosi 25,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 310 Y = 460 m , wynosi 0,279 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Tab. 21. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 18,0 | 304,1 | 389,5 | 2 | 2 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,196 | 304,1 | 389,5 | 2 | 2 | S |
| Częstość przekroczeń D1= 400 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych amoniaku występuje w punkcie o współrzędnych X = 304,1 Y = 389,5 m  i wynosi 18,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 304,1 Y = 389,5 m , wynosi 0,196 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 45 µg/m3.

Tab. 22. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzenu w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,11 | 300 | 190 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0020 | 330 | 210 | 6 | 2 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 0,11 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,0020 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,9 µg/m3.

Tab. 23. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,22 | 303,5 | 193,3 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0024 | 303,5 | 193,3 | 6 | 1 | NNE |
| Częstość przekroczeń D1= 30 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 0,22 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,0024 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 4,9 µg/m3.

Tab. 24. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,1 | 300 | 190 | 6 | 2 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,020 | 330 | 210 | 6 | 2 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 1,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,020 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Tab. 25. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 2,2 | 303,5 | 193,3 | 6 | 2 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,025 | 303,5 | 193,3 | 6 | 2 | NNE |
| Częstość przekroczeń D1= 1000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 2,2 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,025 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Tab. 26. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń merkaptanów w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,06 | 170 | 130 | 3 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0007 | 310 | 460 | 3 | 1 | S |
| Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych merkaptanów występuje w punkcie o współrzędnych X = 170 Y = 130 m  i wynosi 0,06 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 310 Y = 460 m , wynosi 0,0007 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 1,8 µg/m3.

Tab. 27. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,05 | 304,1 | 389,5 | 2 | 2 | S |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,0005 | 304,1 | 389,5 | 2 | 2 | S |
| Częstość przekroczeń D1= 20 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych merkaptanów występuje w punkcie o współrzędnych X = 304,1 Y = 389,5 m  i wynosi 0,05 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 304,1 Y = 389,5 m , wynosi 0,0005 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 1,8 µg/m3.

Tab. 28. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 3,8 | 300 | 190 | 6 | 2 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,068 | 330 | 210 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 3,8 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,068 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Tab. 29. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 7,4 | 303,5 | 193,3 | 6 | 2 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,082 | 303,5 | 193,3 | 6 | 2 | NNE |
| Częstość przekroczeń D1= 3000 µg/m3, % | 0,00 | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 7,4 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,082 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Tab. 30. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 0,6 | 300 | 190 | 6 | 2 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,012 | 330 | 210 | 6 | 1 | NNW |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 300 Y = 190 m  i wynosi 0,6 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 330 Y = 210 m , wynosi 0,012 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Tab. 31. Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

| Parametr | Wartość | X | Y | kryt. | kryt. | kryt. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | stan.r. | pręd.w. | kier.w. |
| Stężenie maksymalne µg/m3 | 1,3 | 303,5 | 193,3 | 6 | 1 | NNE |
| Stężenie średnioroczne µg/m3 | 0,014 | 303,5 | 193,3 | 6 | 1 | NNE |
| Częstość przekroczeń - nie dotyczy , brak D1 | - | - | - | - | - | - |

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m  i wynosi 1,3 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 303,5 Y = 193,3 m , wynosi 0,014 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

# 6. Zestawienie emisji z analizowanych emitorów

Tab. 32. Parametry emitorów

| Symbol | Nazwa emitora | Wys. | Przekrój | Prędkość gazów | Temp. gazów | Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maks. | Emisja roczna | Emisja średnioroczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m/s | K |  | kg/h | Mg/rok | kg/h |
| E1 | Przejazd śmieciarki i busy | 0,5 L | 200 | 0 | 293 | tlenek węgla | 0,00299 | 0,00789 | 0,000901 |
|  |  |  |  |  |  | benzen | 0,0000387 | 0,0001023 | 0,00001167 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,001257 | 0,00332 | 0,000379 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,000377 | 0,000996 | 0,0001137 |
|  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,00514 | 0,01356 | 0,001548 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,000427 | 0,001128 | 0,0001288 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,000427 | 0,001128 | 0,0001288 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,000427 | 0,001128 | 0,0001288 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,000425 | 0,001121 | 0,000128 |
| E6 | Ruch ładowarki i koparki | 0,5 L | 34,7 | 0 | 293 | tlenek węgla | 0,00002376 | 0,0000627 | 7,16E-6 |
|  |  |  |  |  |  | benzen | 3,53E-7 | 9,32E-7 | 1,06E-7 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00001309 | 0,0000346 | 3,95E-6 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 3,93E-6 | 0,00001037 | 1,18E-6 |
|  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000561 | 0,000148 | 0,0000169 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 4,52E-6 | 0,00001194 | 1,36E-6 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 4,52E-6 | 0,00001194 | 1,36E-6 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 4,52E-6 | 0,00001194 | 1,36E-6 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 4,35E-6 | 0,00001149 | 1,31E-6 |
| E7 | Wentylator hali | 14 | 0,7 | 9,6 | 293 | amoniak | 0,466 | 1,229 | 0,1403 |
|  |  |  |  |  |  | merkaptany | 0,001197 | 0,00316 | 0,000361 |
| E2 | Wjazd śmieciarki i busy | 0,5 L | 4 | 0 | 293 | tlenek węgla | 0,0000299 | 0,0000789 | 9,01E-6 |
|  |  |  |  |  |  | benzen | 3,87E-7 | 1,02E-6 | 1,17E-7 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00001257 | 0,0000332 | 3,79E-6 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 3,77E-6 | 9,96E-6 | 1,14E-6 |
|  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000514 | 0,0001356 | 0,00001548 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 4,27E-6 | 0,00001128 | 1,29E-6 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 4,27E-6 | 0,00001128 | 1,29E-6 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 4,27E-6 | 0,00001128 | 1,29E-6 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 4,25E-6 | 0,00001121 | 1,28E-6 |
| E3 | Wjazd śmieciarki i busy | 0,5 L | 4 | 0 | 293 | tlenek węgla | 0,0000299 | 0,0000789 | 9,01E-6 |
|  |  |  |  |  |  | benzen | 3,87E-7 | 1,02E-6 | 1,17E-7 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,00001257 | 0,0000332 | 3,79E-6 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 3,77E-6 | 9,96E-6 | 1,14E-6 |
|  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0000514 | 0,0001356 | 0,00001548 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 4,27E-6 | 0,00001128 | 1,29E-6 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 4,27E-6 | 0,00001128 | 1,29E-6 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 4,27E-6 | 0,00001128 | 1,29E-6 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 4,25E-6 | 0,00001121 | 1,28E-6 |
| E4 | Przejazd śmieciarek wywożących | 0,5 L | 437 | 0 | 293 | tlenek węgla | 0,000898 | 0,00237 | 0,0002706 |
|  |  |  |  |  |  | benzen | 0,00001334 | 0,0000352 | 4,02E-6 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,000495 | 0,001306 | 0,0001491 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,0001484 | 0,000392 | 0,0000447 |
|  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,002118 | 0,00559 | 0,000638 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,0001709 | 0,000451 | 0,0000515 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,0001709 | 0,000451 | 0,0000515 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,0001709 | 0,000451 | 0,0000515 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,0001644 | 0,000434 | 0,0000496 |
| E5 | Wjazd śmieciarek wywożących | 0,5 L | 20 | 0 | 293 | tlenek węgla | 0,0000822 | 0,000217 | 0,00002477 |
|  |  |  |  |  |  | benzen | 1,22E-6 | 3,22E-6 | 3,68E-7 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory alifatyczne | 0,0000453 | 0,0001195 | 0,00001364 |
|  |  |  |  |  |  | węglowodory aromatyczne | 0,00001358 | 0,0000359 | 4,09E-6 |
|  |  |  |  |  |  | tlenki azotu jako NO2 | 0,0001939 | 0,000512 | 0,0000584 |
|  |  |  |  |  |  | pył ogółem | 0,00001565 | 0,0000413 | 4,72E-6 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 2,5 µm | 0,00001565 | 0,0000413 | 4,72E-6 |
|  |  |  |  |  |  | -w tym pył do 10 µm | 0,00001565 | 0,0000413 | 4,72E-6 |
|  |  |  |  |  |  | dwutlenek siarki | 0,00001505 | 0,0000397 | 4,54E-6 |

Legenda: P -powierzchniowy, L -liniowy, Z -zadaszony B -wylot boczny

# 7. Łączna emisja roczna i maksymalna

Tab. 33. Łączna emisja roczna i maksymalna

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja roczna |
| --- | --- |
|  | Mg |
| pył ogółem | 0,001655 |
| w tym pył do 2,5 µm | 0,001655 |
| w tym pył do 10 µm | 0,001655 |
| dwutlenek siarki | 0,001629 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,02009 |
| tlenek węgla | 0,0107 |
| amoniak | 1,229 |
| benzen | 0,0001437 |
| węglowodory aromatyczne | 0,001454 |
| merkaptany | 0,00316 |
| węglowodory alifatyczne | 0,00485 |

| Nazwa zanieczyszczenia | Emisja maksymalna kg/h |
| --- | --- |
|  | 1 okres |
| pył ogółem | 0,000627 |
| w tym pył do 2,5 µm | 0,000627 |
| w tym pył do 10 µm | 0,000627 |
| dwutlenek siarki | 0,000617 |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,00761 |
| tlenek węgla | 0,00405 |
| amoniak | 0,466 |
| benzen | 0,0000544 |
| węglowodory aromatyczne | 0,000551 |
| merkaptany | 0,001197 |
| węglowodory alifatyczne | 0,001836 |

# 8. Podsumowanie

Na podstawie wykonanych obliczeń stwierdza się, że emisja do powietrza z analizowanych źródeł nie powoduje przekroczenia standardów jakości powietrza określonych 
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012r. , poz 1031)  oraz wartości odniesienia ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 26 stycznia 2010r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2010r., Nr 16, poz 87) nie powoduje przekroczeń jakości powietrza dla ww. standardów jakości powietrza.