Z A P Y T A N I E  O F E R T O W E

na przeprowadzenie prac konserwatorskich oraz robót budowlanych

w ramach zadania pn. „Remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu”

I. Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

1. Zamawiającym jest Polskie Północne Pierze i Puch sp. z o.o. z siedzibą w Borczu kod 83-312 ul. Kościerska 39A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000371776.

2. Nazwa zadania to „Remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu” a dotyczy prac konserwatorskich oraz robót budowlanych, polegających na remoncie dachu w budynku dawnej gorzelni, posadowionego na działce nr 1/107 obręb Borcz, gmina Somonino.

3. Przedsięwzięcie uzyskało wstępną promesę dofinansowania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Podmiotem udzielającym dofinansowania w formie dotacji jest Gmina Somonino.

4. Przedmiotem zamówienia są prace konserwatorskie oraz roboty budowlane, polegające na remoncie dachu w budynku dawnej gorzelni, o pow. dachu 743,69 m 2., zgodnie z zatwierdzonym programem robót budowlanych w postaci:

Roboty rozbiórkowe – obejmują:

demontaż instalacji odgromowej,

rozebranie pokrycia z blachodachówki i papy,

rozebranie konstrukcji drewnianej w najwyższej części budynku, nie nadającej się do wykorzystania - są to słupy, podciągi i deskowanie,

demontaż membrany i folii,

rozebranie obróbek blacharskich i rynien.

Materiały z rozbiórki należy posortować. Po ocenie ich stanu technicznego materiały nadające się do ponownego wykorzystania przekazać do zagospodarowania Inwestorowi. Materiały nie nadające się do wykorzystania, należy wywieźć na składowisko odpadów utylizacji. Teren po wykonanych robotach uporządkować.

Roboty dekarskie – etapy remontu dachu:

- wymiana części konstrukcji - dotyczy szacunkowo 20% powierzchni dachu z zastrzeżeniem ostatecznej decyzji po rozbiórkowym zdjęciu pokrycia: elementy należy wymienić na takie same (o takich samych przekrojach i długościach). Wymiana słupów, podciągów i deskowania w najwyższej części dachu,

- wzmocnienie istniejących, nie wymienionych krokwi deską gr. 5 cm, szer. 12 cm – obustronnie;

- deskowanie postaci dachowych z tarcicy nasyconej;

- montaż kontrłat z deskowaniem pełnym;

- ołacenie połaci dachowych łatami;

- montaż rynien dachowch;

- obróbka z blachy stalowej powlekanej – pas podrynnowy i nadrynnowy;

- montaż nowych rur spustowych;

- obróbka z blachy stalowej powlekanej przy – styk połaci dachowych ze ścianami budynku;

- montaż wiatrownic  bocznych przy pokryciu dachu blachą na rąbek;

- montaż kominków wentylacyjnych systemowych;

- pokrycie dachów o spadku 10° i 15° (obecnie jest blachodachówka) - blachą na rąbek w kolorze antracyt,

- pokrycie dachów o spadku 2" i 5° (obecnie jest papa ) blachą na rąbek w kolorze antracyt.

Podkład pod pokrycie stanowią drewniane łaty i kontrłaty przybite poziomo i prostopadle do deskowania do krokwi. Łaty z drewna nasyconego właściwym preparatem o przekrojach określonych w przedmiarze inwestorskim Przed montażem kontrłat i łat na krokwiach należy zamocować folię dachową zbrojoną o podwyższonej wytrzymałości l paroprzepuszczalności..

Wszystkie materiały zastosowane do wykonania robót budowlanych objętych niniejszym programem powinny posiadać odpowiednie certyfikaty oraz ocenę higieniczną PIH.

5. Zadanie dotyczy zabytku budynku dawnej gorzelni, wchodzącego w skład zespołu dworsko-parkowego z folwarkiem, wpisanego do rejestru zabytków  pod nr 1047 decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku z dnia 20 lipca 1988roku – obecnie pod numerem 1238 (nowy rejestr zabytków).

6. Szczegółowy zakres prac określa załączony do przedmiotowego zapytania: program prac budowlanych (konserwatorskich) ujęty w:

Decyzji Starosty Kartuskiego z dnia 26.03.2024r. wraz załącznikami (w tym projekt) (załącznik nr 1 do zapytania ofertowego)

Decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków ZN.5142.1313.1.2023.ISW (załącznik nr 2 do zapytania ofertowego)

7. W przypadku chęci odbycia wizji lokalnej, w celu kontaktu z Zamawiającym, prosi się o skorzystanie z danych zawartych w pkt. 8.

8. Dane kontaktowe dla Wykonawców:

Grzegorz Bucior

tel. +48 609 808 996

Mail: biuro@pppp.com.pl

II. Warunki zamówienia:

1. Termin realizacji zamówienia: do 30.11.2024 r.

2. Okres gwarancji: Oferent, w przypadku wyboru jego oferty, udzieli gwarancji umownej na wykonane prace na okres nie krótszy niż 5 lat.

3. Warunki płatności: 30 dni od wystawienia prawidłowej faktury, po odbiorze bezusterkowym.

4. Okres związania ofertą: oferenci pozostają związani ofertą przez okres 45 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

5. Po wyborze Wykonawcy umowa z Wykonawcą może zostać zawarta dopiero po otrzymaniu przez Gminę Somonino promesy dofinansowania inwestycji z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz podpisaniu umowy z gminą o udzielenie dotacji.

III. Warunki udziału w postępowaniu:

1. O udzielenia zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a) w ciągu ostatnich 3 lat zrealizowali co najmniej 1 zadanie polegające na pracach budowlanych oraz konserwatorskich na obiekcie objętym gminną ewidencją zabytków,

b) w swej historii zrealizowali co najmniej 1 zadanie polegające na pracach budowlanych oraz konserwatorskich na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków na podstawie decyzji wydanej przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, którego przedmiotem był kompleksowy remont dachu.

W celu potwierdzenia oferent powinien dostarczyć potwierdzenie wykonania usługi w formie np. protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

c) dysponują kadrą niezbędną do realizacji zamówienia, przez co rozumie się skierowanie do wykonywania prac w ramach Projektu:

- osoby posiadającej kwalifikacje dopuszczające określone w art. 37a ust. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ((t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późń. zm.).

W celu potwierdzenia kwalifikacji Wykonawca powinien dostarczyć dane wskazanej osoby/wskazanych osób wraz z kopią dokumentów potwierdzających uprawnienia.

IV. Kryteria oceny ofert:

1) w zakresie określonym w punkcie III.1.a) - spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów

2) w zakresie określonym w punkcie III.1.b) spełnia/nie spełnia w zależności od treści oświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów

3) najniższa cena – 100%

4) gwarancja – min. 5 lata gwarancji

W przypadku, gdy co najmniej dwóch Wykonawców spełniających kryteria oceny złoży oferty na tę samą cenę, zostaną poproszeni o złożenie ofert dodatkowych.

V. Tryb zamówienia

1. Zamówienie udzielane jest w trybie zapytania ofertowego.

2. Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym jego etapie, bez podania przyczyn.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wystąpienia z zapytaniem dotyczącym dodatkowych informacji, dokumentów lub wyjaśnień w szczególności w związku z weryfikacją oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

5. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający może modyfikować lub uzupełnić treść zapytania ofertowego.

6. Złożenie oferty jest jednoznaczne z zaakceptowaniem bez zastrzeżeń treści niniejszego zapytania ofertowego.

7. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.

VI. Sposób oraz termin złożenia ofert:

1. Oferty należy składać wyłącznie osobiście w siedzibie Zamawiającego w Borczu kod 83-312 ul. Kościerska 39A lub listowanie na adres Zamawiającego – jak wyżej do dnia 28.06.2024 r.

2. Na kopercie powinien znajdować się napis: Dotyczy zapytania ofertowego: „Remont dachu zabytkowej gorzelni w Borczu”.

3. Za termin złożenia oferty przyjmuje się termin dostarczenia oferty do Zamawiającego (w tym doręczenia przez Pocztę Polską).

4. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.

5. Do formularza oferty należy załączyć:

- podpisaną i wypełnioną zgodę na przetwarzanie danych osobowych stanowiącą załącznik nr 5,

- kserokopie protokołów odbioru, zaświadczeń urzędowych, listów rekomendacyjnych podpisanych przez inwestora.

6. Osoba podpisująca ofertę w imieniu Wykonawcy musi być upoważniona do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, jeśli prawo wynika z reprezentacji nie wynika z publicznych rejestrów jak CEIDG albo KRS, oferta do której nie dołączono pełnomocnictwa będzie uznana za nieważną.

7. Oferty niekompletne (tj. niezawierające wszystkich obowiązkowych elementów) lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą brały udziału w postępowaniu. Zamawiający nie ma obowiązku wezwania oferenta do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty.

8. Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby składające ofertę.

9. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

/-/ Grzegorz Bucior

Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 – Decyzja pozwolenie na budowę wraz z załącznikami

Załącznik nr 2 – Przedmiar robót

Załącznik nr 3 – Decyzja Wojewódzkiego Pomorskiego Konserwatora Zabytków

Załącznik nr 4 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 5 – Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna

Załącznik nr 7 – Umowa (projekt)